I. Cel procedury

Określenie zasad działania PSSE w przypadku wystąpienia powodzi.

II. Lider/ Uczestnicy procedury

###### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

| Wejścia | Wyjścia | Podstawy prawne realizacji procedury |
| --- | --- | --- |
| Informacja o wystąpieniu zagrożenia powodziowego | Likwidacja zdarzenia i jego skutków | - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |

IV. Opis postępowania

| ##### Przedsięwzięcia | ## Wykonawcy |
| --- | --- |
| - Nadzór nad jakością wody do spożycia, w przypadku pogorszenia jej jakości polega na: - wydaniu orzeczenia o braku przydatności wody do spożycia na wodociągach znajdujących się na terenach objętych zagrożeniem powodziowym, - nakazaniu prowadzenia stałej dezynfekcji wody wodociągowej do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody, - nakazaniu bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, - informowaniu władz samorządowych, konsumentów, WSSE i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o jakości wody, - zwiększeniu częstotliwości i ilości pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań z sieci wodociągowej, - po otrzymaniu pozytywnych wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję umarzającą – woda odpowiada wymaganiom określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu i została oceniona jako przydatna do spożycia. Decyzję o przekazaniu powyższych informacji do Głównego Inspektora Sanitarnego podejmuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek kierownika oddziału HK WSSE. | PIS |
| - Objęcie nadzorem sanitarnym cystern/zbiorników przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia, które powinny spełniać następujące warunki: - cysterna/zbiornik musi służyć tylko i wyłącznie do transportu i magazynowania wody do picia – wymagany atest higieniczny, - węże służące do podawania wody do cysterny/zbiornika muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą i służyć tylko do tego celu, być odpowiednio przechowywane i dezynfekowane, - wlew wody do cysterny/zbiornika musi posiadać trwałe i szczelne zamknięcie, - przed pierwszym użyciem oraz zawsze gdy wystąpiły przekroczenia parametrów mikrobiologicznych cysterna/zbiornik powinien być dokładnie myty i dezynfekowany, - woda z cysterny/zbiornika przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna zostać zużyta najpóźniej do końca dnia, w którym została dostarczona, - cysterna/zbiornik dowożący wodę powinien być napełniany wodą z zawartością chloru wolnego 0,3-0,5 mg/l (źródło wody z którego napełniana jest cysterna/zbiornik musi być poddane dezynfekcji, - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dopuszcza korzystanie z wody do spożycia dostarczanej cysterną/zbiornikiem na podstawie pozytywnych wyników badań próbek wody określonych załączniku nr 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). | PIS |
| 3. Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi polegająca między innymi na wytypowaniu zastępczych punktów poboru wody. 4. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi poprzez zwiększoną częstotliwość kontroli stanu sanitarnego oraz większą ilość pobieranych próbek wody do badań z wyżej wymienionych obiektów. 5. Zwiększenie ilości kontroli dotyczących sposobu usuwania i utylizację odpadów, w tym głównie odpadów medycznych zakaźnych i specjalnych w obiektach służby zdrowia. 6. Wzmożony nadzór nad ustępami (publicznymi, ogólnodostępnymi) i cmentarzami. | PIS |